项目名称：乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司电源车采购项目

项目编号：CG/WSQGS-22-006-N

目录

第一章、竞争性磋商公告	1

一、项目概况………………………………………………………………..2

二、响应文件截止（开标）时间及地点	2

三、联系方式	2

第二章、 供应商须知	3

一、供应商资格要求	3

二、响应文件的构成	4

三、评标与中标	4

第三章、采购要求	6

一、项目说明	7

二、采购产品实现功能及要求2

第四章、响应文件格式与要求	13

格式一：	13

格式二：	14

格式三：	15

格式四：	16

格式五：	28

- 竞争性磋商公告

乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司拟采用非公开招标竞争性磋商的方式为公司采购车辆，现邀请符合条件的制造商或供应商前来参与此次采购活动。

一、项目概况

1、项目名称：乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司电源车采购项目

2、项目编号：CG/WSQGS-22-006-N

3、采购人：乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源车 | 1台 | 双路直流 |

- 响应文件接收截止（开标）时间及地点

符符合上述条件的供应商可于2022年11月7日起起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

1.获取招标文件的截止时间为：2022年11月13日下午17:00。

2.递交响应文件截止（评标）时间：2022年11月14日上午10:30分。

3.响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室。

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室。受疫情影响此次开标为线上视频开标。

三、联系方式

联系人：陈先生

电  话：18447052833

邮  箱：738787111@qq.com

第二章 供应商须知

一、供应商资格要求

具有法人资格或其他组织形式的供应商或授权代理的供应商，如供应商参与投标的，须具备有效的营业执照证等，如为授权代理供应商投标，须提供车辆制造商针对本项目出具的授权书。

三、投标文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1.竞标承诺书

2.产品最终报价表（包括税费等）

3.售后服务承诺

4.供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（三证合一营业执照（副本）复印件、开户许可证或基本户存款信息等）；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件必须密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

四、评标与中标

乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司组织成立竞争性谈判小组根据以下程序进行谈判：

（一）公布递交响应文件供应商名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（二）磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（三）磋商与报价

1.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价、企业资质等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过供应商抽签的顺序确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

2.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组（视频开标由各供应商线上确认并递交纸质版确认单）。

3.评标办法与确定成交供应商

本项目采用综合评分法进行评标，报价相同时，评服务，比承诺，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审，进行最优商家选取。

评分细则

a.价格权重占60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

b.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 供应商业绩（5分） | 2019年1月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准），供应商每具有1项国内机场特种车辆合同金额在100万以上（包含100万元）业绩得1分，每增加1个合同业绩加2分，本项最多得5分。 注：投标文件须同时提供供应商中标通知书及合同复印件，否则不得分。 |
| 售后服务（5分） | 有售后服务方案得5分；售后服务方案详细有针对性的得1-5分；没有不得分； |
| 增值服务（10分） | 有增值服务得10分，没有不得分；增值服务详细有针对性的得1-10分；本项最多得10分。 |
| 质保期（10分） | 质保期限在满足最低要求的基础上，每延长一年加2分，最高得10分。 |

4、确定成交供应商

若各投标资料最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，评判活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果评判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标资料的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，评判小组可以取消该投标资料的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在评判结束后，按照评判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标资料为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，评判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第三章 采购需求

一、内容

1、项目基本情况：本项目为一整包。

2、交货方式：一次采购

3、采购内容：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源车 | 1台 |

- 项目预算：43万元

- 质保期：验收合格后2年

6、交货期：合同签订后10日历日内供货。

7、付款方式：无预付款，采购人验收合格后付合同金额的85%，质保期满无其他问题付15%。

8、交货地点：乌审旗嘎鲁图通用机场。车辆运输过程中的一切费用由供应商自理。

9、所有产品需为全新正品。

二、技术参数

1、电源车

产品标准

飞机地面电源机组（内燃式车载）符合以下标准的要求：

ISO 6858－2017（E） 机场  地面支持电源  一般要求

GJB 572A－2006  飞机地面电源供电特性及一般要求

GJB 1910－94  飞机地面电源车通用规范

MIL－STD－704E  飞机电源特性

HB 5854－84  飞机供电特性及对用电设备的要求

MH/T 6019－2014  飞机地面电源机组

Q/1002WGT 003－2015  飞机地面电源机组

工作条件

电源在下列条件下应能输出额定功率：

海拔高度：不超过1000m；

环境温度：－25℃—＋40℃；

空气相对湿度：不超过60%；

淋雨。

电源在下列条件下应能输出规定的功率：

海拔高度：不超过4000m；

环境温度：－30℃—＋55℃；

相对湿度：10% —100%（不凝露）；

注：海拔高度超过1000m（但不超过4000m时，环境温度的上限值按海拔高度每增加100m，降低0.5℃修正）。

技术数据

主要技术参数

交流部分

——额定容量（kVA）：100

——功率因数（COSΦ）：0.8（滞后）

——额定电压（V）：115/200，相电压：115V，线电压：200V

——额定频率（Hz）：400（中频）

——额定电流（A）：271

——额定转速（rpm）：2000

——接线方式：三相四线制，星形连接，相序A-B-C，中性点绝缘

——工作方式：在规定条件下，应能以额定功率或规定功率连续运行12小时（其中包括10%过载1小时）

直流部分

——额定功率  22.4kW

——额定电压：28V

——额定电流：800A

电气性能指标

交流部分

稳压电压范围（V）：113—118。

瞬态浪涌电压范围（V）：85—150。

空载电压整定范围（V）：115±12。

三相电压不平衡（V）：不大于2（15%不平衡负载）。

相移：〈120°±2°。

电压调制量（V）：≤2.5。

电压反应时间（S）：≤0.1。

电压波形

峰值系数：1.41±0.07；

畸变系数（%）：≤4；

畸变频谱：符合MH/T 6019－2014。

频率指标

稳态频率范围（Hz）：395—405；

瞬态频率范围（Hz）：375—425；

频率调制量频谱：符合MH/T 6019－2014。

频率稳定时间（S ）：≤2。

直流部分

稳态电压范围（V）：24-29.5。

瞬态浪涌电压（V）：16-40。

电压波形

畸变系数（%）：≤3；

畸变频谱：符合MH/T 6019－2014。

电压脉冲（V）：≤1.5。

物理性能指标

行驶性能

最小转弯直径（m ）：≤14.5；

最小离地间隙（mm ）：190；

接近角（°）：24；

离去角（°）：30。

主要配套件

汽车底盘型式：平头、单排座、双轴、后轮驱动轻型底盘。

柴油机

进气方式：涡轮增压中冷；

缸数：4；

额定功率（kW）：123；

额定转速（r/min）：2000；

排量（L）：4.5；

最低油耗率（g/kW.h）：210；

启动方式：24V电启动；

冷却方式：水冷。

发电机；

型式：交流中频同步无刷；

额定功率（kW）：75；

额定转速（r/min）：2000；

额定频率（Hz）：400；

额定电压（V）：115/200；

额定功率因数（cosφ）：0.8滞后；

接线方式：三相四线制。

基本配置

整机基本组成

飞机地面电源机组（内燃式车载）主要由汽车底盘、底盘框架、机组、罩壳、电气控制系统等组成。

基本功能及特点

飞机地面电源机组（内燃式车载）能够对外稳定的输出额定频率400Hz、额定电压115/200V的三相交流中频电源和额定电压为28V的直流电源。为了输出满足飞机供电要求高品质的电能，保护飞机的用电设施，该电源具有完备的保护系统。保护系统组成及特点：

电气保护功能

交流部分

过压保护

当电压超过MH/T 6019－2014最大电压保护值时，自动切断电源向飞机供电，过压指示工作。

欠压保护

当电压低于MH/T 6019－2014最小电压保护值时，自动切断电源向飞机供电，欠压指示工作。

过频保护

当电源频率高于 420 Hz时，经过2~3秒延时后，自动切断电源向飞机供电，过频指示工作。

欠频保护

当电源频率低于380Hz时，延时2~3秒，自动切断电源向飞机供电，欠频指示工作。

过载保护

在下列情况下，电源机组能自动切断电源向飞机供电，过电流指示工作。

当电流为额定电流120%时， 可延时10秒

当电流为额定电流150% 时，可延时2秒

直流部分

过压保护

当电压超过MH/T 6019－2014最大电压保护值时，自动切断电源向飞机供电，过压指示工作。

欠压保护

当电压低于MH/T 6019－2014最小电压保护值时，自动切断电源向飞机供电，欠压指示工作。

过载保护

在下列情况下，电源机组车能自动切断电源向飞机供电，过电流指示工作。

当电流为额定电流120%时， 可延时10s，

当电流为额定电流150% 时，可延时2s

机械保护功能：

油压低保护

当柴油机机油压力低于柴油机产品技术条件规定值时,电源机组能自动停机，并发出声光报警信号。

水温高保护：

当柴油机冷却水温大于柴油机产品技术条件规定值时，电源机组能发出声光报警信号。

应急保护：

设有手动紧急停机开关

当出现飞车等紧急情况时，可人为断电停机。

整机基本组成部分和主要配套件的结构形式、功能特点

安全保护及应急措施

操作面板设有紧急停机按钮，紧急情况下拍下此按钮停机。

适用机型

可适用于下列机型：

B737、B747、B757、B777、B146、TU154、MD-82、MD-11、A310、A320、A330、A340、A350…交流启动的飞机和Y7、冲大力神、萨伯（SAAB）、多尼尔…直流启动的飞机。

备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名称 | 编号 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及维护手册 |  |  | 1 |  |
| 2 | 零件图册 |  |  | 1 |  |
| 3 | 视频说明书 |  |  | 1 |  |
| 4 | 合格证 | \ |  | 1 |  |
| 5 | 配套件原制造商文件 |  |  |  |  |
|  | - 汽车底盘手册 | \ |  | 1套 | 汽车底盘自带 |
|  | - 发动机手册 | \ |  | 1套 | 发动机自带 |
|  | - 发电机手册 | \ |  | 1套 | 发电机自带 |
| 随机备件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽车底盘备件 | \ |  | 1套 | 汽车底盘自带 |
| 2 | 双尾灯泡 |  |  | 2 |  |
| 3 | 警灯 |  |  | 1 |  |
| 随机工具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽车底盘专用工具 |  |  | 1 | 汽车底盘带 |

三、采购要求

1、必须是符合国家标准的合格产品。

2、必须是符合品名、型号、规格、数量的产品。

3、车辆必须是全新的，并完全符合生产厂所规定的质量，性能标准及国家有关。

4、协助采购方办理验收相关手续。

5、供应商负责将车辆送达采购方指定的地点、运输过程中出现问题，供应商承担全部责任。

第四章 响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

目录

格式一               （一）竞标承诺书

乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为 CG/WSQGS-22-006-N的电源车采购项目竞争性磋商文件要求，经我公司认真研究竞标须知、售后服务方案、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、售后服务方案、资质要求以人民币（大写）         元（￥         ）投标总报价进行竞标。我方完全接受本次竞争性磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方成交，我方保证在合同签订后提供高质量的服务。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

4. 我方接受采购文件所列须知中关于没收谈判保证金的约定。

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其竞标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，成交通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年  月  日

格式二              （二）法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                 采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商：                  （公章）

法定代表人：              （签字）

年   月   日

格式三            （三）投标报价表

项目名称：

项目编号：

联系人：

联系电话：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 税率 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源车 | 1台 |  |  |  |

供应商名称：                  （公章）

日期：   年  月   日

（四）售后服务承诺（格式自拟）

（1）售后服务

（2）增值服务

（3）质保期限

（五）供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、开户许可证或基本户存款信息等）；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料；

（3）供应商业绩。

（六）供应商投标承诺书

供应商投标承诺书

XXXX公司：

本供应商在参与XXXX项目（项目编号：XXXX）中做出如下承诺：

- 拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

- 不向采购人、招标代理机构行贿或者提供不正当利益；

- 严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

- 不与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通；

- 保证公平竞争，不提供虚假材料谋取成交资格；

- 自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

- 按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

- 成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

供应商法定代表人（或法定代表授权人）签字：

供应商（公章）：

年    月    日